- 冬季防水施工方案

- 冬季施工时间划分

- 冬季施工时间：室外日平均气温连续5天低于5℃为冬季施工开始日期；室外日平均气温连续5天高于5℃,为冬季施工结束日期。施工现场应于12月初项目部专职试验测温员开始对室外温度进行测温，确定为冬季施工的起、止日期。施工中加强测温工作，遇天气较大变化，在调整冬施日期及施工时间段。

- 冬季防水层施工质量保证措施

- 1、材料保护要求及措施：

- 1.1现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作，并及时运到施工现场，码放整齐，远离潮湿及风寒侵袭之地；

- 1.2准备好对施工现场进行封堵的材料；检查施工现场，对于需封闭之处做好封堵工作，防止室外寒气侵袭；

- 2、基面要求及措施：冬季施工时，基面不得有结冰情况。应在防水基面移交前清理干净。再办理工作面交接手续。

- 3、施工时间要求及措施：每天施工时，应避开当日施工温度最低的时间段施工（即每天宜在北京时间 9 时～16 时施工）。

- 4、安排岗位人员提前一星期关注天气预报，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

- 5、施工人员的冬季防护用品必须提前计划并预先备齐，按规定及时发放。

- 6、冬施期间，每天管理人员通信工具不能关机。要经常性进行检查各项冬施情况，对每道工序环节严格控制，发现质量、安全问题要立即处理解决。

- 7、施工过程中要认真保存好完整的冬期施工资料。

- 冬季施工安全技术措施

- 1、冬季施工要加强防滑、防水、防冻、防火、防中毒、防触电的安全管理工作。对参加冬季施工人员进一步进行安全技术交底。

- 2、机械设备操作人员要注意学习设备使用说明书，操作维护和保养要规范，加强日常检查工作。

- 3、施工现场临用电有加强安全管理工作，不得使用裸线，施工班组凡需用电时不得私自乱接电线，必须经过项目部临时电工架接电源线，项目部临时电工要加强线路的日常检查工作，防止漏电及线路失火，尤其在大风雪天后要对线路进行检查，防止断线造成触电事故。

- 雨季防水施工方案

- 1、防水工程不宜安排在雨季施工，应尽量避开雨季,下雨时应停止防水施工，对已施 工部位用塑料布进行覆盖；雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时，应返工重做。

- 2、雨季期间防水施工，要经常注意当地近期天气预报，利用晴好天气施工。

- 3、找坡层施工过程中或施工完做防水层前，遇雨天（包括小雨天气）必须用塑料布 进行覆盖；雨后发现防水层被雨水冲刷破坏时，应返工重做。